录音笔 BLE 通讯协议

CB08 录音笔 ↔ 微信小程序｜协议实现与真机验证版

| 文档项 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0（2026-07-10） |
| 适用项目 | E:\codex\record |
| 通信角色 | 小程序为 Central / 主机；录音笔为 Peripheral / 从机 |
| 依据 | 厂商《录音笔与APP通讯协议（20260313）》及 CB08 真机抓包、下载验证 |
| 验证范围 | 连接、电量、文件列表、WAV 下载、帧 CRC、字节序及文件输出结构 |

协议结论摘要 帧头 LEN 与 CRC 均按小端；文件列表 count/time/size 按大端；CRC 使用 CRC-16/XMODEM。文件下载命令 2-2 的完整请求帧为 36B，CB08 要求一次 GATT 写入，拆成 20+16 会稳定返回“文件不存在”。

1. 适用范围与约定

本协议用于微信小程序通过 BLE 控制 CB08 录音笔、接收实时音频、读取设备文件列表，并将设备内录音导入为 WAV 或 OPUS 文件。

多字节数值若本协议明确标注 LE，则按小端解析；文件列表结构中的整数按真机抓包结果使用 BE。除特别说明外，所有命令号均为十进制。

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| App / 小程序 | BLE Central，主动扫描、连接并发送命令 |
| Dev / 录音笔 | BLE Peripheral，提供 AE20 服务并通过 Notify 回传数据 |
| LE | Little Endian，小端；低字节在前 |
| BE | Big Endian，大端；高字节在前 |
| GATT 单写 | 一次调用 writeBLECharacteristicValue 写入一个完整 characteristic value |

2. BLE 传输层

| 对象 | UUID | 属性 | 方向 / 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Service | 0xAE20 | Primary Service | 录音笔业务服务 |
| Characteristic | 0xAE21 | WRITE_WITHOUT_RESPONSE | App → Dev，发送协议帧 |
| Characteristic | 0xAE22 | NOTIFY | Dev → App，控制应答、音频、列表和文件数据 |
| Characteristic | 0xAE23 | NOTIFY | Dev → App，机身按键及录音状态消息 |

连接成功后必须先订阅 AE22；AE23 用于按键消息，建议同时订阅。AE22 与 AE23 应使用独立的流式帧缓存，避免两个通知特征的字节交织破坏半帧。

安卓可调用 setBLEMTU 主动协商；iOS 的 MTU 由系统固定协商。常规命令可按 MTU-3 选择载荷，但文件导入请求 2-2 按第 7 节的真机约束处理。

3. 通用帧格式

| 偏移 | 长度 | 字段 | 字节序 | 取值 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1B | MAGIC | - | 固定 0x5A |
| 1 | 1B | SEQ | - | 包序号，0~255 循环递增 |
| 2 | 2B | CRC | LE | CRC-16/XMODEM，计算范围为 LEN(2B)+DATA |
| 4 | 2B | LEN | LE | DATA 的真实字节数 |
| 6 | LEN | DATA | 见命令 | [TYPE:1B][CMD:1B][PARAMS...]；ACK 可仅含 TYPE |

3.1 CRC-16/XMODEM 参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| Polynomial | 0x1021 |
| Initial value | 0x0000 |
| RefIn / RefOut | false / false |
| XorOut | 0x0000 |
| 标准检验向量 | ASCII "123456789" → 0x31C3 |

CRC 输入必须包含帧头中的两个 LEN 原始字节，再拼接 DATA；不包含 MAGIC、SEQ 和 CRC 字段本身。

3.2 DATA 类型

| TYPE | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 控制命令 | 时间、电量、容量、固件、授权码 |
| 1 | 实时音频 / 转写 | 开始、音频数据、停止、暂停/继续、设备状态 |
| 2 | 文件操作 | 列表、导入、数据、结束、删除、终止 |
| 3 | 按键 / 录音控制 | 机身按键、App 控制、状态、增益 |

厂商原文第四节曾将 TYPE=3 描述为 ACK，第七节又将其定义为按键命令。实现以第七节命令表为准；若 DATA 只有一个 TYPE 字节，则按 ACK 处理。

4. 控制命令（TYPE=0）

| CMD | 方向 | 名称 | 参数 / 应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | App→Dev | 同步时间 | year:2B LE + month/day/hour/minute/second，各1B，共7B |
| 1 | App→Dev | 获取容量 | 无 |
| 2 | Dev→App | 容量应答 | remain:4B LE + total:4B LE；厂商原文单位标8KB，当前实现按1KB显示 |
| 3 | App→Dev | 获取电量 | 无 |
| 4 | Dev→App | 电量应答 | 1B：0~100；110 表示充电中 |
| 10 | App→Dev | 获取固件版本 | 无 |
| 11 | Dev→App | 固件版本应答 | 6B ASCII，例如 V1.0.0 |
| 12 | App→Dev | 获取授权码 | 无 |
| 13 | Dev→App | 授权码应答 | 授权码字节串 |

5. 实时音频命令（TYPE=1）

| CMD | 方向 | 名称 | 参数 / 应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | App→Dev | 开始实时转写 | 无 |
| 0 | Dev→App | 本次录音文件名 | 设备在开始推流前发送文件名 |
| 1 | Dev→App | 实时音频数据 | 压缩音频码流字节；当前机型为 OPUS 系码流 |
| 2 | App→Dev | 结束实时转写 | 无 |
| 3 | App→Dev | 暂停 / 继续 | 1B：0=继续，1=暂停 |
| 4 | Dev→App | 设备端状态 | 1B：0=继续，1=暂停，2=停止 |

实时音频数据可以原样保存作为备份；真正的语音转文字需要后端完成 OPUS 解码/转码并调用流式 ASR。云服务永久密钥不得写入小程序。

6. 文件命令（TYPE=2）

| CMD | 方向 | 名称 | 参数 / 应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | App→Dev | 获取文件列表 | 无 |
| 1 | Dev→App | 文件列表数据 | count:4B BE + N×28B 条目 |
| 2 | App→Dev | 请求导入文件 | offset:4B LE + filename:24B |
| 3 | Dev→App | 开始导入 | 实际导入文件名 |
| 4 | Dev→App | 文件数据 | 音频文件字节分片 |
| 5 | Dev→App | 导入结束 | 1B 状态码：0完成、1不存在、2 offset过大、3其他停止 |
| 7 | App→Dev | 终止导入 | 无 |
| 8 | App→Dev | 删除单个文件 | 与文件列表相同的28B条目 |
| 9 | App→Dev | 删除全部文件 | 无 |
| 10 | Dev→App | 删除全部应答 | 1B：0成功、1失败；旧固件可能不发送 |
| 11 | Dev→App | 终止导入应答 | 无 |
| 12 | App→Dev | 分段导入 | start:4B LE + end:4B LE + filename |
| 13 | Dev→App | 删除单个应答 | 1B：0成功、1失败；旧固件可能不发送 |
| 18 | Dev→App | 列表发送完毕 | 1B：0 表示完成 |

7. 文件列表与下载流程

7.1 文件列表结构（CMD 2-1）

| 字段 | 长度 | 字节序 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| count | 4B | BE | 本帧包含的文件条目数，不是全部文件总数 |
| time | 4B | BE | 录音时长，单位秒；个别固件可能使用绝对时间戳 |
| size | 4B | BE | 设备内压缩文件大小，单位 Byte |
| name | 20B | UTF-8/ASCII | 固定长度、NUL填充；长文件名会截断扩展名 |

设备可用多帧 CMD=1 发送列表。App 应累积每一帧的 N 条记录，收到 CMD=18 后交付完整列表；为兼容不发送 CMD=18 的旧固件，可在最后一帧后空闲约1.2秒进行 best-effort 收尾。

典型文件名 note20260710-162938.opus 长24B，而列表字段只有20B，因此列表实际返回 note20260710-162938.。下载时必须重建完整扩展名。

7.2 普通下载请求（CMD 2-2）

| 参数 | 长度 | 字节序 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| offset | 4B | LE | 首次下载为 00 00 00 00 |
| filename | 24B | ASCII/UTF-8 | note20260710-162938.wav + 00 |

强制约束｜2-2 必须整帧单写 完整协议帧为 36B。CB08 真机 A/B 已确认：一次 GATT write 写入36B可成功；若在应用层拆为20B+16B，设备会把文件名解析错误并返回 CMD=5 / code=1（文件不存在）。不要让通用分包器拆分2-2帧。

步骤 1｜读取真实 MTU

连接后可调用 getBLEMTU 获取 ATT_MTU，常规命令的单次载荷为 MTU-3。2-2 仍按上述强制约束整帧发送。

步骤 2｜重建目标文件名

优先使用 base.wav，让录音笔转码输出标准 WAV；失败时可尝试 base.opus 和列表原始截断名。filename 字段固定24B，不足补0。

步骤 3｜发送完整请求

构造 TYPE=2、CMD=2、offset=0 和24B文件名，连同6B通用帧头一次写入 AE21。

步骤 4｜接收文件数据

收到 CMD=3 后建立会话；持续拼接 CMD=4 的 body 字节；每次有效数据可刷新空闲超时。

步骤 5｜处理结束码

收到 CMD=5：code=0 时写盘；code=1 时换候选名；code=2 时重置 offset；code=3 或传输中断时停止并提示。

7.3 成功请求帧示例

2026-07-10 本机蓝牙成功下载 note20260710-162938.wav 时的真实 TX 帧：

5a 03 9e 20 1e 00 02 02 00 00 00 00 6e 6f 74 65
32 30 32 36 30 37 31 30 2d 31 36 32 39 33 38 2e
77 61 76 00

| 片段 | 解析 |
| --- | --- |
| 5a | MAGIC |
| 03 | SEQ=3 |
| 9e 20 | CRC=0x209E（LE存储） |
| 1e 00 | LEN=30 |
| 02 02 | TYPE=2，CMD=2 |
| 00 00 00 00 | offset=0 |
| 其余24B | filename=note20260710-162938.wav，末尾NUL |

7.4 WAV 输出验证

| 验证项 | 真机结果 |
| --- | --- |
| 设备 / 地址 | CB08 / D1:A1:C7:00:02:F2 |
| 文件列表 | 24条 |
| 请求文件 | note20260710-162938.wav |
| IMPORT_END | code=0 |
| 接收字节数 | 38,444B |
| RIFF声明长度 | 38,444B，与实际长度一致 |
| 音频参数 | PCM、16kHz、16bit、单声道、1.2秒 |

WAV 文件头应满足 bytes[0:4]=RIFF、bytes[8:12]=WAVE。列表 size 是设备内压缩体积，不等于转码后的 WAV 体积；WAV 进度可按时长×32000B/s+44估算。

8. 按键与录音控制（TYPE=3）

| CMD | 名称 | 参数 / 应答 |
| --- | --- | --- |
| 1 / 2 | 开始录音 / 开始结果 | 结果1B：1成功、2失败 |
| 3 / 4 | 保存录音 / 保存结果 | 结果1B：1成功、2失败 |
| 5 / 6 | 暂停录音 / 暂停结果 | 结果1B：1成功、2失败 |
| 7 / 8 | 继续录音 / 继续结果 | 结果1B：1成功、2失败 |
| 19 / 20 | 获取 / 应答录音状态 | 1=录音中、2=未录音、3=暂停 |
| 21 / 22 | 获取 / 应答录音时间 | duration:2B LE + currentSize:4B LE |
| 23 / 24 | 获取 / 应答当前文件名 | 文件名字节串 |
| 25 / 26 | 获取 / 应答增益 | 1=低、2=中、3=高 |
| 27 / 28 | 设置增益 / 设置结果 | 设置值1~3；结果0成功、1失败 |

CMD 1/3/5/7 同时可能由机身按键触发并经 AE23 上报；实现应按来源特征和当前会话状态判定是主动应答还是设备事件。

9. 解析、超时与兼容策略

| 场景 | 建议处理 |
| --- | --- |
| BLE Notify 分片 | 按 LEN 跨通知重组；一个通知可能含半帧，也可能含多帧 |
| AE22 / AE23 并发 | 使用独立 FrameParser 缓冲，解析后统一分发 |
| CRC错误 | 已锁定端序后丢弃损坏帧并记录原始hex |
| 端序未知 | 连接后用电量查询探测 LEN/CRC 组合，CRC命中即锁定 |
| 列表无 CMD=18 | 收到数据后空闲约1.2秒，返回已累积列表 |
| 文件下载无数据 | 空闲约12秒判定超时；若 received=0 可换候选名 |
| 传输中断且已有数据 | 不要自动换文件名；提示失败或使用 offset 续传 |
| 主动取消 | 发送 CMD=7，清理定时器和 Promise，忽略取消类弹窗 |
| 同名文件 | 本地缓存路径加入 time/size/序号，避免覆盖 |

10. 小程序实现映射

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| utils/crc16.js | CRC-16/XMODEM |
| utils/protocol.js | 命令常量、帧构造、流式解析、字段解码 |
| utils/ble.js | 扫描、连接、MTU、Notify订阅、AE21写入；对2-2强制单写 |
| utils/recorder.js | 高层请求/应答、文件列表组装、下载会话与事件 |
| pages/scan | 发现并连接录音笔 |
| pages/files | 列表、下载、播放、导出、删除 |
| pages/transcribe | 实时音频、波形、计时、暂停/继续与ASR文本 |
| test/integration/ble_e2e.py | 本机蓝牙端到端验证脚本 |

11. 联调验收清单

| 检查项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 扫描 | 发现 CB08，广播服务包含 AE20 |
| 连接 | 发现 AE21/AE22；AE22 Notify 开启成功 |
| 电量 | 0-3 请求后收到 0-4，应答值合理 |
| 列表 | 2-0 后累积 2-1，条目数量与原 App 一致 |
| 下载请求 | 2-2 完整36B一次写入，设备返回2-3而非直接2-5/code1 |
| 文件数据 | 持续收到2-4，最终2-5/code0 |
| WAV | RIFF/WAVE头正确，声明长度等于实际长度，可播放 |
| 断开 | 下载Promise结束、定时器释放、UI回到未连接状态 |

附录 A. 关键状态码

| 位置 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 电量 0-4 | 110 | 充电中；界面可显示100%或“充电中” |
| 实时状态 1-4 | 0 / 1 / 2 | 继续 / 暂停 / 停止 |
| 导入结束 2-5 | 0 / 1 / 2 / 3 | 完成 / 文件不存在 / offset过大 / 其他停止 |
| 录音状态 3-20 | 1 / 2 / 3 | 录音中 / 未录音 / 暂停 |
| 增益 3-26 | 1 / 2 / 3 | 低 / 中 / 高 |

安全说明 文件删除命令具有破坏性。端到端验证默认只执行读取和下载，不执行 CMD=8/9。发布前应在专用测试录音上验证删除，并确认大端28B条目与目标固件一致。